Memorial Descritivo

IDENTIFICAÇÃO:

- PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul.

-EMPREENDIMENTO: Reforma do Pavilhão Parque Exposição BWCmasculino/feminio e camarim

- ÁREA TOTAL: 45,75 m²

- ENDEREÇO: Rua Zeca Atanázio - Centro – Bocaina do Sul – SC.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

A reforma será no pavilhão, de 1200 m2, do parque de exposições, compreende a reforma de 2 duas salas em sanitários, sendo um masculino e outro feminino e reforma de uma sala em camarim e no fechamento das aberturas externas superiores e inferiores com janelas de alumínio conforme projeto básico/executivo.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: São serviços técnicos, despesas iniciais, instalações provisórias, equipamentos, consumos, transportes e limpeza geral da obra que ficam a cargo do contratado.

2. PAVIMENTAÇÕES:

2.1 PISO CIMENTADO : Será executado com cimento e areia traço 1:3 e=2,0 cm para regularização do contra piso danificado pelos trabalhos de execução da rede hidro sanitária.

3.PAREDE DIVISÓRIA:  será executada com painéis tipo divilux ou similar com e=3,5 cm e altura 1,6 m incluso portas com ferragens  no bwc  feminino

4. ALVENARIA E REVESTIMENTO

4.1 ALVENARIA: A alvenaria será executada com tijolo 04 furos a vista (9x19x19), respeitando as vergas e contra vergas com 02 barras corridas de 6,3mm nas aberturas, no anteparo e no camarim utilizando argamassa no traço 1:2:8 conforme normas técnicas.

4.2 REVESTIMENTO: Será aplicado o chapisco no traço 1:3 com cimento e areia na e=0,5cm nas paredes dos bwc’s até a altura de 1,60 m. após a secagem será aplicado o emboço no traço 1:3 com cimento e areia média na espessura de 1,5 cm até a altura de 1,60m.

4.3 DEMOLIÇÃO: Será demolida a alvenaria no bwc para a colocação de porta com 80x210 cm e=3,5cm.

4.4 RETIRADA DE PORTA: Será retirada a porta com reaproveitamento e relocada conforme indicação em projeto.

5.REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES:

5.1 AZULEJO: Será executado revestimento com azulejo 15x15 cm até a altura de 1,60 m  com argamassa colante tipo ciment cola na cor a ser indicada.

5.2 PISO CERÂMICO: Será utilizada cerâmica antiderrapante nos pisos com argamassa pronta e rejuntes aplicados conforme a especificação técnica recomendada pelo fabricante.

6. ESQUADRIAS :

6.1 JANELAS: As janelas serão em alumínio, tipo basculante com dimensões 2,50 m x 1,50 m totalizando 36,00 m² e janelas em alumínio tipo basculante com dimensões  2,00m x 1,50 m totalizando 30,00 m², e janelas em alumínio tipo maxim-ar 1,50 m x 0,40 m totalizando 2,40 m².

6.2 PORTAS: Serão de madeira compensada lisa com dimensões 60x210 cm e= 3,5 cm para bwc de boa qualidade preparadas para pintura.

7. PINTURA: Será nas portas após feita toda preparação da superfície para receber a pintura, sendo  executada uma demão de fundo fosco e duas demãos de tinta acrílica semi brilho.

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: Deverão ser obedecidos o projeto específico. Nas instalações hidráulicas as redes serão parcialmente aparentes em PVC rígido aproveitando parcialmente a rede existente. As louças e metais serão aplicados conforme projeto.

9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Deverão ser obedecidos o projeto específico. Nas instalações sanitárias as redes serão parcialmente embutidas em PVC rígido aproveitando parcialmente a rede existente.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Deverá ser obedecido o projeto específico e os requisitos mínimos fixados pela NB-3 da ABNT e pela NT-01-BT da Celesc. Na  instalação elétrica será aproveitada a rede existente aparente com eletrodutos em PVC rígido até o quadro de distribuição.

11. LIMPEZA GERAL DA OBRA: A obra será entregue completamente limpa respeitando o RCC (resíduos da construção civil) com as instalações ligadas definitivamente à rede pública existente. A obra deverá oferecer total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Bocaina do Sul,  de  Setembro de 2013.

Eng. Sérgio Antônio Silva Todeschini

Crea – 016080-8