Memorial Descritivo

IDENTIFICAÇÃO:

- PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul.

- EMPREENDIMENTO: Reforma e adequação Pavilhão Parque Exposição.

- ÁREA TOTAL: 1.200,00 M²

- ENDEREÇO: Rua Zeca Atanázio - Centro – Bocaina do Sul – SC.

- TOMADOR: Sergio Todeschini

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: São serviços técnicos, despesas iniciais, instalações provisórias, equipamentos, consumos, transportes e limpeza geral da obra que ficam a cargo do contratado.

2. SUPRAESTRUTURA: serão vigas de baldrame (15x30cm) em concreto 25Mpa e ferragem 3/8’’ e 4,2 mm, aterro e apiloamento com h=50,00cm e contrapiso com e=10,00cm no traço 1:3:6 reguado.

3. PAREDES E PAINÉIS:

3.1 ALVENARIA: A alvenaria será executada com tijolo 06 furos a vista (10x14x29), respeitando as vergas e contravergas com 02 barras corridas de 6,3mm nas aberturas, utilizando argamassa no traço 1:2:8 conforme normas técnicas.

4. ESQUADRIAS METÁLICAS:

- Serão janelas em blindex 8,00mm 300x120 totalizando 30,00 m², janelas basculante 150x120 totalizando 22,00 m², porta alumínio 200x210 totalizando 9,00 m² e  03 portões basculantes com porta abrindo para fora totalizando 28,50 m².

5. PAVIMENTAÇÕES:

5.1. PISO CERÂMICO: Será utilizado cerâmica antiderrapante nos pisos com argamassa pronta e rejuntes conforme a exigência.

6. REVESTIMENTOS: será executado chapisco e reboco no traço 1:2:8 e=2cm nas paredes do palco.

7. PINTURA: Será feita toda preparação da superfície para receber a pintura, sendo  executada uma demão de fundo fosco e duas demãos de tinta acrílica semi brilho.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Deverão ser obedecidos o projeto específico e os requisito mínimos fixados pela NB-3 da ABNT e pela NT-01-

BT da Celesc. Nas instalações elétricas os eletrodutos serão em PVC rígido até o quadro de distribuição e após serão usados eletrodutos flexíveis corrugados, todos externos nas paredes conforme as caixas e interruptores.

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA PREVENTIVO DE INCÊNDIO: Deverão ser respeitados todos os detalhes conforme indicados em planta seguindo as normas do Corpo de Bombeiro sendo:

- Aterramento elétrico para SPCDA.

- Conjunto de extintores.

- Detectores de incêndio.

- Iluminação de emergência.

- Rede de hidrantes.

- Saídas de emergência.

- Sistema de proteção contra descarga atmosférica (para raio).

10. LIMPEZA GERAL DA OBRA: A obra será entregue completamente limpa respeitando o RCC (resíduos da construção civil) com as instalações ligadas definitivamente à rede pública existente. A obra deverá oferecer total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Bocaina do Sul, 18 de dezembro de 2013.

Prefeitura: _____________________

BOCAINA DO SUL