# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

# Memorial Descritivo

Localização: Bocaina do Sul

Pavimentação: Blocos/Lajotas de  Concreto

Rua: Av. Henrique Assink

Extensão: 540,0 m

Largura: 7,0 m

Área Total Pavimento: 3.780,0 m2

Área de passeio: 1.620,0 m2

### Obra: Pavimentação em Blocos/Lajotas de Concreto e Passeio em concreto com guia podotátil direcional/alerta.

CONSIDERAÇÔES GERAIS:

A obra contempla a pavimentação de parte da Av. Henrique Assink com 540,0 m de extensão. O levantamento topográfico foi feito pela prefeitura, e a abertura da rua será executada como contrapartida física pela prefeitura Municipal de Bocaina do Sul.  A rua será executada com blocos de  concreto, espessura de 8cm FCK 35 MPA. O passeio com 1620,0 m2  será executado em concreto com espessura de 7,0 cm. O meio fio terá rebaixo em todas as entradas de carro.

- Características Ambientais do Projeto:

A área de intervenção tem uma bacia hidrográfica de captação pluviométrica de 5,0ha; a intensidade de precipitação pluviométrica, baseada em hipótese de projeto, será enquanto perdurar a chuva de 50,20mm e o período de retorno é de 10 (dez) anos.

Não foi realizado teste de infiltração.

A velocidade de escoamento nas tubulações se dará numa vazão de 95,0% (0,95 x)

O tempo de concentração da chuva será de 7,30 minutos; a vazão de dimensionamento é de 40,0 l/s

Os materiais grosseiros serão retirados através das caixas boca-de-lobo que terão tampas removíveis e no nível do ponto das calçadas.

Os coletores de água terão velocidade mínima de 1,00 m/s e velocidade máxima de 3,50 m/s; a capacidade absorção das bocas-de-lobo é de 60 l/s.

As águas coletadas em ambos os lados da pavimentação, serão ligados à caixa de captação executada na rua  que conduz a um corpo d`água natural.

- Preparo da Caixa:

A Abertura da rua será feita pela prefeitura.

O preparo da caixa, cortes aterros, nivelamentos caimentos para implantação do pavimento será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul.

Os serviços de terraplenagem, corte e aterro serão executados dentro das normas e com retirada de materiais impróprios. Os aterros serão depositados em camadas adequadamente compactadas a trator e rolo compactador vibratório o reforço do subleito e o acabamento com moto-niveladora que preparará adequadamente a sub-leito  com os desníveis e curvaturas necessárias.

A base de brita corrida terá 10 cm de espessura e será executada pela contratada com material dentro das normas da ABNT.

Sobre o terreno compactado será lançada uma camada de brita corrida com 10,0 cm de   espessura, que compactado por vibração, se constituirá no Lastro-dreno, que receberá areia média com espessura de 8,0cm onde será feito o assentamento dos blocos/ lajotas.

- Calçamento:

Será executado com bloco/lajotas de concreto intertravada de dimensões regulares, boa aparência, grande durabilidade, resistência adequada a sua aplicação. Deve seguir a NBR 9781/87. O bloco de concreto utilizado na pavimentação deve ter  8 cm de espessura, que deve  atender as condições da Norma.

Serão assentes em fileiras perpendiculares em relação aos meio-fios, os rejuntes serão feitos com areia média as pedras serão assentadas com juntas com no máximo três mm de distancia. Os blocos/lajotas deverão ser em concreto simples com resistência mínima de 35 MPA comprovadas com testes em corpo de prova e apresentadas à fiscalização. Após uma secção de pavimentação as lajotas serão compactadas  com rolo compactador.

Na execução da pavimentação deve-se observar o seguinte:

- Primeiro passo: Determinar o traço correto do concreto que atenda as especificações da NBR 9781 /87 para a execução de peças de concreto. As peças devem ser executadas com material, dosagem e cura de forma adequada.

- Segundo passo: no recebimento dos blocos/lajota na obra, fazer ensaios por amostragem para só depois dos resultados dos ensaios liberar o emprego do material na execução do pavimento, garantindo assim o controle da qualidade do material que chega a obra. Os ensaios devem estar de acordo com a NBR 9780/87.

Terceiro Passo: Acompanhar a execução do pavimento que deve estar de acordo com a NBR 7193/82.

- Meio Fio:

Executados em concreto pré- moldado, nas dimensões (0,15 x 1,00 x 0,30m), serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento, no mínimo receber imediatamente aterro compactado pelo lado do passeio, para execução posterior de contra-piso de concreto simples e assentamento de piso para o passeio.

- Passeio:

Executados em concreto simples com resistência mínima de 12,0 MPA desempenado e=7,0 cm com junta seca,concretagem será executada com panos de 2,0 m de comprimento intercalados. O aterro será compactado com placa vibratória  e para o seu nivelamento será executada uma base com lastro de brita com e=5,0 cm. O passeio com piso podotátil será assentado sobre solo devidamente  compactado, após colocação das peças as mesmas serão compactadas com placa vibratório passadas duas vezes sobre o pavimento para que aja um correto preenchimento das fugas. Nesta etapa o preenchimento é de baixo para cima. Em seguida será feito o selamento das juntas com areia grossa, passar o vassourão para garantir que todos os vazios serão preenchidos, passar novamente a placa vibratória por duas vezes para garantir que a areia preencha as fugas entre as peças agora de cima para baixo.

Em toda extensão do passeio será executado piso tátil de acordo com a NBR 9050-2004.

Os passeios também terão rebaixo de acordo com a NBR de acessibilidade. Os pisos de Alerta e de sinalização usados no passeio tem a mesma espessura 6 cm e o mesmo custo do piso comum, cabe a contratada  a execução do piso no centro do passeio conforme marca em projeto  e em todos os locais onde for necessário a colocação da sinalização de alerta. A aplicação como já foi descrita acima deve estar de acordo com as normas de acessibilidade NBR 9050/2004.

- Rede Pluvial:

Conforme projeto, serão executados drenagens e esgoto pluvial, que contarão de tubos de concreto simples de diâmetro pré-determinado e calculado conforme projeto que interligarão as caixas de captação ou coleta de águas superficiais.

Os tubos de drenagem serão assentes em valas com fundo compactado sobre camada de pedra corrida e reaterrados com material argiloso compactado.

- Caixas de Coleta:

As caixas serão simples  em alvenaria de blocos de concreto , serão executadas adequadamente, e as coletoras de águas superficiais (bocas-de-lobo) também serão em blocos de concreto . As caixas terão vigas de respaldo executadas em concreto armado para sustentar as tampas em concreto.

As caixas receberão na parte superior no nível da calçada, uma tampa de concreto armado para possível inspeção e caimento adequado do pavimento para facilitar a captação devido à declividade do terreno.

- SINALIZAÇÃO DE TRANSITO:

Placas: Em chapa preta nº 18 tratadas com antiferrugem e pintadas pelo processo

eletrolítico a pó e curadas a uma temperatura de 200º C.

As placas na face principal com fundo refletorizado com partícula Grau Técnico (GT) e

as legendas confeccionadas também com película GRT, totalmente refletiva.

As colunas de fixação das placas, com cano galvanizado Ø 2,0” x 3,65mmx3,50m e as

respectivas placas, fixadas nos mesmos com parafusos passantes.

OBS.: 1) Em termos ambientais a obra é viável.

2) O projeto apresentado é compatível com a obra a ser implantada.

## Bocaína do Sul, 15 de março de 2014.

________________________                                                  ________________________

Luis Carlos Schmuler                                                  Eng. Sérgio Antonio S.Todeschini

Prefeito Municipal                                                               CREA 016080-8